Задача:  привести массив значений к аналитическому виду.

График зависимости  PкрJ1   от отношения l2l1

Где  l1 - расстояние от головки штока гидроцилиндра до точки А в см;

l2 - расстояние от переходной точки А до шарнира корпуса гидроцилиндра в см;

J1  — момент инерции сечения на длине l1   см4;

Pкр — критическая сила.

Рис. 103. График для определения критической силы при

Рис. 104. График для определения критической силы при

Рис. 105. График для определения критической силы при

Рис. 106 График для определения критической силы при

Рис. 107. График для определения критической силы при

Рис  108 График для определения критической силы при

Рис  109 График для определения критической силы при

Для снятия данных с графика воспользуемся аппроксиматором.

Первым снимем данные с самой нижней функции.

| 0,356627 |  | 18,01932 |
| --- | --- | --- |
| 0,375904 |  | 17,77778 |
| 0,387952 |  | 17,58454 |
| 0,406349 |  | 17,3913 |
| 0,428571 |  | 17,24638 |
| 0,50566 |  | 16,37681 |
| 0,586792 |  | 15,65217 |
| 0,656757 |  | 15,07246 |
| 0,713333 |  | 14,68599 |
| 0,786667 |  | 14,05797 |
| 0,862857 |  | 13,52657 |
| 0,913793 |  | 13,1401 |
| 0,975862 |  | 12,75362 |
| 0,97931 |  | 12,70531 |
| 1,035176 |  | 12,46377 |
| 1,085427 |  | 12,22222 |
| 1,135678 |  | 11,88406 |
| 1,180905 |  | 11,64251 |
| 1,231156 |  | 11,40097 |
| 1,276382 |  | 11,20773 |
| 1,341709 |  | 10,86957 |
| 1,417085 |  | 10,48309 |
| 1,457286 |  | 10,28986 |
| 1,522613 |  | 9,966667 |
| 1,592965 |  | 9,733333 |
| 1,658291 |  | 9,5 |
| 1,713568 |  | 9,233333 |
| 1,753769 |  | 9,133333 |
| 1,819095 |  | 8,828571 |
| 1,874372 |  | 8,657143 |
| 1,909548 |  | 8,514286 |
| 1,959799 |  | 8,428571 |
| 2,022936 |  | 8,2 |
| 2,114679 |  | 8,028571 |
| 2,221713 |  | 7,763158 |
| 2,29052 |  | 7,578947 |
| 2,366972 |  | 7,394737 |
| 2,443425 |  | 7,157895 |
| 2,504587 |  | 7,026316 |

После внесения данных в excel строим первичный график в логарифмической системе координат.

Строим в нормальном масштабе.

Функция имеет вид гиперболы. Делаем предположение о характере функции.

По первому виду функция должна быть степенной с отрицательной степенью с положительным коэффицентом.

В программа … доступны 5 видов аппроксимации.  Пробуем все.

Как мы и предпологали ближе всего степенная функция. Принимаем её.

Снимем данные и апроксимируем их для всех функций на данном графике.

20,0681536703x-0,1912846398

21,7516447604x-0,1817998567

26,1170834981x-0,1887742364

30,0282094677x-0,1840523579

36,3449931092x-0,1746054668

44,5845699718x-0,1822722182

52,1712974745x-0,1895267231

63,1451681347x-0,1907236641

78,8651784116x-0,1877076150

95,1014008480x-0,1801238107

128,8201208159x-0,1830315477

151,6445975496x-0,1792692966

189,2379184975x-0,1735670967

Найдем среднее значение показателя степени

0,1912846

0,1817999

0,1887742

0,1840524

0,1746055

0,1822722

0,1895267

0,1907237

0,1877076

0,1801238

0,1830315

0,1792693

0,1735671

0,183595271515385

Аппроксимируем оставшиеся графики

J2J1=1.3

20,3610978338x-0,1756135183

20,8331900434x-0,1605430931

24,3610587803x-0,1609404998

29,5986502033x-0,1604475796

37,3681636160x-0,1491848190

46,3095292715x-0,1597536239

52,0925486106x-0,1547106218

63,9520527740x-0,1614957906

73,8857355468x-0,1524832528

93,3592043085x-0,1533909620

122,8856154718x-0,1565809720

144,6487707214x-0,1578378737

194,3811032238x-0,1624776046

Ср  0,1604325389

J2J1=1.6

19,7761196279x-0,1343854743

21,0908436267x-0,127022628

24,0372819901x-0,1260665026

28,8468147109x-0,1219161050

37,5066129177x-0,1265664963

45,3358748624x-0,1231052209

50,0716137384x-0,1297446613

63,2550914749x-0,1332405106

74,0219972191x-0,1207082715

94,8750537439x-0,1344459626

123,0546323758x-0, 1220530407

141,2536854339x-0, 1280728924

184,7476122576x-0,1217649679

Ср 0,1300806823

J2J1=2

19,0748816983x-0,1039075646

21,3084229914x-0,0936003986

25,3268229696x-0,0999524413

29,9953617866x-0,1052239638

37,4361374486x-0,1081062661

46,4106805620x-0,1005210177

52,7473227196x-0,1015539255

62,0771997483x-0,1028702730

70,1462685601x-0,0743922778

91,1400232820x-0,0972691330

126,6884779422x-0,1167976227

154,6613577225x-0,1091049465

182,7534598493x-0,0994840342

0,0993949969

J2J1=2.5

19,2184510665x-0,0999783465

20,8331900434x-0,0905430931

24,3610587803x-0,0909404998

29,5986502033x-0,1004475796

36,3769772712x-0,0901393762

46,3095292715x-0,0997536239

52,0925486106x-0,1047106218

61,1233192197x-0,0986183646

73,8857355468x-0,1024832528

90,3471207694x-0,0972948873

122,8856154718x-0,1065809720

144,6487707214x-0,0978378737

184,1905946714x-0,0942165827

Ср 0,0960495115

J2J1=3

19,0104248927x-0,0944813616

21,0908436267x-0,087022628

24,0372819901x-0,0860665026

28,8468147109x-0,0919161050

36,5547823432x-0,0870604217

45,3358748624x-0,0831052209

50,0716137384x-0,0797446613

60,6176175695x-0,0905066323

72,0219972191x-0,0807082715

89,3031747266x-0,0891473245

121,0546323758x-0,0920530407

143,2536854339x-0,0880728924

177,9796405943x-0,0748974167

Ср 0,0872186314

J2J1=4

17,7264893200x-0,0754221381

19,9809049612x-0,0699078097

23,4620580816x-0,0688677520

28,4192389133x-0,0784898366

35,6930845085x-0,0727633973

43,8558390905x-0,0672848676

50,9268949751x-0,0752438340

61,2800197103x-0,0759173676

69,1537486032x-0,0824878574

89,5298427069x-0,0732296928

121,2724469728x-0,0682529838

143,5497702542x-0,0665414819

173,5614934835x-0,0599205538

Среднее значение   0,0718715056

Делаем предположения об характере изменения

Построим сводную таблицу

|  | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | !! |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 20,068 | 20,361 | 19,776 | 19,074 | 19,218 | 19,010 | 17,726 |  |
| 1000 | 36,344 | 37,368 | 37,506 | 37,436 | 36,376 | 36,554 | 35,693 |  |
| 600 | 63,145 | 63,952 | 63,255 | 62,077 | 61,123 | 60,617 | 61,280 |  |
| 400 | 95,101 | 93,359 | 94,875 | 91,140 | 90,347 | 89,303 | 89,529 |  |
| 200 | 189,237 | 194,381 | 184,747 | 182,753 | 184,190 | 177,979 | 173,561 |  |

С увеличением J2J1 прослеживается очень слабая зависимость с большой погрешностью

При этом чем больше PкрJ1   тем явнее она видна(погрешность)

Построим сводную таблицу для средних степеней

|  | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | !! |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,184 | 0,16 | 0,13 | 0,099 | 0,096 | 0,087 | 0,072 |  |

Степень явно зависит от J2J1

Анализируем коэффициенты

| 4 | 2 | 1,1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17,72648932 | 19,07488 | 20,06815 | 2000 |
| 19,98090496 | 21,30842 | 21,75164 | 1750 |
| 23,46205808 | 25,32682 | 26,11708 | 1500 |
| 28,41923891 | 29,99536 | 30,02821 | 1250 |
| 35,69308451 | 37,43614 | 36,34499 | 1000 |
| 43,85583909 | 46,41068 | 44,58457 | 800 |
| 50,92689498 | 52,74732 | 52,1713 | 700 |
| 61,28001971 | 62,0772 | 63,14517 | 600 |
| 69,1537486 | 70,14627 | 78,86518 | 500 |
| 89,52984271 | 91,14002 | 95,1014 | 400 |
| 121,272447 | 126,6885 | 128,8201 | 300 |
| 143,5497703 | 154,6614 | 151,6446 | 250 |
| 173,5614935 | 182,7535 | 189,2379 | 200 |

4              36419x-1,004

2              36290x-0,996

1,1           36825x-0,996

Выборка показывает минимум различий

x=36511l1

Проанализируем зависимость от J2J1

| 1,1 | 0,184 |
| --- | --- |
| 1,3 | 0,16 |
| 1,6 | 0,13 |
| 2 | 0,099 |
| 2,5 | 0,096 |
| 3 | 0,087 |
| 4 | 0,072 |

Зависимость есть. Наблюдается грубая погрешность.

Выражаем

y= 0,1867*J2J1-0,72

Комбинируем

PкрJ1=36511l1*l2l1-0,1867*J2J1-0,72

Полученная нами функция имеет запаздывание которое можно обвинить погрешность констант. Если поиграть с множителем то видно , что не точность только на вертикальном участке, что подтверждает неважность.

Так как аппроксимировать степенным методом не получается при отрицательной степени делаем вывод, что на самом деле.

PкрJ1=36511l1*l1l20,1867*J2J1-0,72

PкрJ1=36511l1*l1l20,1867J2J10,36

J2J1=‼

18,7638602270x-0,0860601107

20,3666894904x-0,0747174580

23,6153734769x-0,0772264322

28,6917592210x-0,0885991338

36,0388600030x-0,0802059249

44,4086287449x-0,0808113123

51,0513665823x-0,0842369894

59,3769919704x-0,0824787934

72,5686489937x-0,0832294493

87,1436988706x-0,0778929349

119,1268521883x-0,0854855443

142,7316089256x-0,0799774942

180,0194709448x-0,0759905430