2. Теоретические исследования методов расчета на устойчивость штоков цилиндров

2.1 Обзор существующих методов расчета гидроцилиндров

Метод расчета штоков гидроцилиндров на устойчивость зависит от компоновки гидроцилиндра, от вида закрепления на концах. Худшим является случай, когда цилиндр укреплен на машине шарнирно, т. е. имеет проушины у задней головки и на штоке.

Такой гидроцилиндр может быть подвержен нагружению по следующим схемам:

1) эксцентричные продольные сжимающие нагрузки и поперечная сила;

2) только эксцентричные продольные сжимающие нагрузки;

3) центральные продольные сжимающие нагрузки и поперечная сила;

Рисунок 2.1 ‒ Схема нагружения силового гидроцилиндра

4) только центральные продольные сжимающие нагрузки. Первая схема нагружения гидроцилиндра показана на рисунке 2.1.

На практике наиболее часто встречаются схемы нагружения 2 и 4. Условные обозначения на схеме рис. 2.1:

l1 — расстояние от головки штока гидроцилиндра до точки А в см;

l2 — расстояние от переходной точки А до шарнира корпуса гидроцилиндра в см;

l= l1+ l2 — длина гидроцилиндра в рабочем положении в см;

a — расстояние о г начала передней направляющей штока до конца поршня в см;

∆1 — зазор на диаметр в направляющих инока в см (табл. 35);

∆2 - зазор на диаметр между поршнем и цилиндром в см (табл. 35);

J1 и J2 — моменты инерции сечения на длинах l1 и l2 в см4

δнач — начальный прогиб гидроцилиндра в см;

P — наибольшая рабочая продольная нагрузка в кГ;

e2, e1 — эксцентриситет продольной силы относительно оси цилиндра и относительно оси штока;

X — расстояние от головки штока гидроцилиндра до места наибольшего прогиба под нагрузкой в см;

δ — наибольший прогиб домкрата под нагрузкой в см;

Q — поперечная сила в кГ;

l3 — расстояние от точки  приложения  поперечной силы до шарнира цилиндра в см,

G — вес гидроцилиндра в кГ;

α — угол между осью гидроцилиндра и горизонтальной плоскостью в радианах.

Таблица №2.1

Расчетные зазоры на диаметры в направляющих штока и между поршнем и цилиндром в см

| Отверстия | Валы | Номинальные диаметры в мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 18-30 | 39-50 | 50-80 | 80-120 | 120-150 | 150-180 | 180-220 | 220-260 | 260-310 |
|  | С С X C X | 0,00535 0,0101 0,0176 0,0283 0,0122 | 0,00640 0,0114 0,0207 0,0344 0,0504 | 0,00720 0,0135 0,0247 0,0420 0,0602 | 0,00833 0,0158 0,0288 0,0464 0,0702 | 0,00964 0,0180 0,0340 0,0524 0,0802 | 0,00964 0,0180 0,0340 0,0524 0,0802 | 0,0108 0,0200 0,0100 0,0606 0,0904 | 0,0108 0,0200 0,0400 0,0606 0,0904 | 0,0122 0,0224 0,0460 0,0686 0,100 |
| A3 | С С X C X | 0,0094 0,0128 0,0192 0,0294 0,0428 | 0,0106 0,0142 0,0224 0,0354 0,0510 | 0,0127 0,0170 0,0268 0,0418 0,0610 | 0,0148 0,0198 0,0313 0,0480 0,0712 | 0,0168 0,0229 0,0366 0,0544 0,0810 | 0,0168 0,0229 0,0363 0,0544 0,0816 | 0,0i00 0,0251 0,0130 0,0626 0,0916 | 0,0190 0, 0251 0,0430 0,0626 0,0916 | 0,0212 0,0282 0,0192 0,0708 0,102 |
| А | С С X C X | 0,0282 0,0291 0,0328 0,0396 0,0504 | 0,0346 0,0354 0,0394 0,0480 0,0604 | 0,0402 0,0414 0,0466 0,0564 0,0720 | 0,0462 0,0480 0,0538 0,0650 0,0836 | 0,0522 0,0544 0,0616 0,0734 0,0955 | 0,0522 0,0544 0,0616 0,0734 0,0955 | 0,0602 0,0626 0,0716 0,0856 0,108 | 0,0602 0,0626 0,0716 0,0856 0,108 | 0,0684 0,0708 0,0814 0,0960 0,121 |

Расчет гидроцилиндра на прочность и устойчивость включает в себя определение величины критической сжимающей силы и наибольшего напряжения от сжатия и изгиба при рабочей нагрузке

Критическая сила определяется из уравнения

| Pкр E1 J1tg(l1Pкр E1 J1)+Pкр E2 J2tg(l2Pкр E2 J2)=0 | (1) |
| --- | --- |

Наибольшее напряжение от сжатия и изгиба при рабочей нагрузке

| σ =PF+PδW | (2) |
| --- | --- |

В расчетных формулах принято, что основные детали гидроцилиндра изготовлены из стали (E=2.1*106кГ/см2), имеют круглое сечение и наибольший прогиб гидроцилиндра под нагрузкой происходит на границе длин l1 и l2 (X≥l1).

Расчет гидроцилиндра на устойчивость

Критическая сила определяется по формуле

| Pкр=(Pкр J1)2l1>P кГ | (3) |
| --- | --- |

(рассчитывается цилиндр при выдвинутом штоке).

Значение Pкр  J1  определяется из графиков определения критической силы

Для значений Pкр  J1 и l1 не вошедших в соответствующий график, следует производить интерполяцию.

| J1=J1н-J1в | (4) |
| --- | --- |
| J2=J2н-J2в | (5) |

где  Jн и  Jв — момент инерции сплошного сечения с диаметром d равным соответственно наружному и внутреннему диаметру, в см4.

Расчет штока на прочность

Наибольшее напряжение от сжатия и изгиба определяется по формуле (2), где F=kFFн площадь расчетного сечения штока в см2;

Fн — площадь круглого сплошного сечения с наружным диаметром d в см2 (см. табл. 36):

W=kx*WH — момент сопротивления сечения штока в см3;

WH — момент сопротивления круглого сплошного сечения в см3;

kF;kW — коэффициенты ослабления сечения концентричным продольным отверстием.

Условие применимости данной методики

| x =505*d12*1Pсм. | (6) |
| --- | --- |

Определение прогибов

Полный прогиб определяется.

| ld1≤5 δ=δнач | (7) |
| --- | --- |

где d1 — диаметр штока;

при

| ld1<5, l1=l2, J2≥5J1 δ=δначk1t1*l4+12 | (8) |
| --- | --- |

где d1 — диаметр штока,

при

| ld1>5, l1≠l2, J2<5J1 δ=δнач(k1t1+k2t2)l1l2 | (9) |
| --- | --- |

Наибольший прогиб определяется в зависимости от схемы нагружения.

Схема 1:

| δнач=e1-e1-e1ll1+∆1+∆2l1l22al+Ql1l3Pl+Gl1l22Plcosα | (10) |
| --- | --- |

Схема 2.

| δнач=e1-e1-e1ll1+∆1+∆2l1l22al+Gl1l22Plcosα | (11) |
| --- | --- |

Схема 3:

| δнач=∆1+∆2l1l22al+Ql1l32al+Gl1l22Plcosα | (12) |
| --- | --- |

Схема 4:

| δнач=∆1+∆2l1l22al+Gl1l22Plcosα | (13) |
| --- | --- |

(основные условные обозначения даны к схеме рис. 102).

| k1=PEJ1 | (14) |
| --- | --- |
| k2=PEJ2 | (15) |
| t1=tg(k1l1) | (16) |
| t2=tg(k2l2) | (17) |

После определения наибольшего напряжения от сжатия и изгиба по формуле (24) определяется запас прочности по пределу текучести

| n=σrσ | (18) |
| --- | --- |

Условие применимости вышеизложенной методики расчета на прочность и устойчивость

| X≥l1 | (19) |
| --- | --- |

Согласно рекомендуемому ряду максимальный ход

| S=10D | (20) |
| --- | --- |

Если гидроцилиндры выбраны с максимальным ходом, то данная методика может оказаться неприменимой. В этом случае рекомендуется рассчитывать шток на продольный изгиб.

Рассматриваем шток как гибкий стержень, нагруженный продольной сжимающей нагрузкой. Если цилиндр и шток снабжен проушинами, то нагрузка действует по продольной оси штока.

Критическая сила выражается формулой Эйлера:

| Pкр=ŋEJминl2= π2EJмин(μl)2 | (21) |
| --- | --- |

где ŋ — коэффициент устойчивости;

μ — коэффициент приведенной длины.

| σкр=PкрF=π2EJмин(μl)2*F=π2Eλ2 | (22) |
| --- | --- |

Условие применимости формулы Эйлера:

| λ> πEσкр | (23) |
| --- | --- |

где σкр — предел пропорциональности для материала стержня;

| λ> μlimin | (24) |
| --- | --- |
| imin=JминFσ =PF+PδW | (25) |

Если для выбранного гидроцилиндра формула Эйлера не применима, расчет ведем по формуле Ясинского:

| σкр=a-b*λ+c*λ2 | (26) |
| --- | --- |

где а и b — коэффициенты (см. табл. 2.2).

Таблица №2.2

Предельные гибкости  и параметры a, b и c в зависимости от критического напряжения от гибкости для различных материалов

| Материал | a | b | c |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь Ст.3 | 3100 | 11,4 | 0,00 | 105 | 61 |
| Сталь Ст.6 | 4610 | 36,17 | 0,00 | 100 | 60 |
| Чугун | 7700 | 120 | 0,53 | 80 | - |

| Pкр=σкр*F | (27) |
| --- | --- |

При расчете сжатых стержней условие прочности и условие устойчивости объединяются одним расчетным уравнением

| Pдоп=φ[σож]*F | (28) |
| --- | --- |

где   φ — коэффициент понижения допускаемого напряжения, который зависит от гибкости и от материала стержня

2. Пути аппроксимации и получения результата

Для получения значения критической силы в настоящее время необходимо, снимать данные с графиков по значениям  J2J1 и l2l1. [марутов]Это не является удобным в эру облачных вычислений больших данных. Мною была поставлена задача снять данные с графиков определения критической силы для различных отношений J2J1 и l2l1  и вывести зависимость. Для этого я использовал компьютерные средства.

Так как снятие данных вручную заняло бы приличное количество времени и точность данных была бы подтверждена зрительной ошибке. Мною было разработано программное обеспечение для снятия данных с графика http://im7mortal.github.io/descart/     []

Рисунок 2.2 ‒ Интерфейс программы для снятия исходных данных с графиков

Данное приложение было написано на языке javascript и работает в среде браузера. Система представляет собой две совмещенные системы координат. Первая система координат представлена в масштабе графиков и является видимой, далее будем называть ей видимой. Вторая система координат является – координатной сеткой экрана и используется только для фонового расчета, будем называть её вспомогательной. У видимой системы координат можно настраивать начало отчета и маркеры в произвольном порядке. После нанесения маркерной сетки, производится расчет приведенного коэффициента для каждого участка графика. Для расчета первичного приведенного коэффициента необходимо, что бы каждая ось имела хотя бы один координатный график. По умолчанию начала отсчета принимаем [0:0]. Этот подход позволяет гибко масштабировать график. В графике критического напряжения, ось l2l1 представлена в логарифмических координатах. Это не влияет на полученный результат. Я решил брать значения до 16 знака после запятой. Перевод в реальные координаты я решил производить в конечном расчетном комплексе, что исключает потерю точности при импорте данных

Рисунок 2.2 ‒ Интерфейс программы для снятия исходных данных с графиков

После загрузки графика в систему, указываем начало координат, в случае если график начинается не с нуля, сопоставляем начало координат графика с началом координат графической системы. Соотносим значения на осях график с отметками на видимой системы координат. Фиксируем систему координат и график после этого возможно построить точки. После первого клика на график система начинает автоматически расставлять точки через каждые 2 пикселя. После окончания расставления точек можно вручную поправить точки, которые создают грубую погрешность. После этого можно вычислить координаты каждой точки. Система вычисляет координаты точки в местных координатах, после этого система применяет для каждой координаты коэффициент приведения и выводит данные в формате csv (Comma-Separated Values) для координаты по оси x

Алгоритм снятия данных представлен таблице 2.1

таблица 1.1

| 1 Подготовка системы |  |
| --- | --- |
| 1.1 Задаем начало координат |  |
| 1.2 Загружаем исходный график в систему |  |
| 1.3 Добавляем метки на накладную систему координат через интерфейс |  |
| 1.4 Соотносим метки на исходном графике с накладной системой координат |  |
| 1.5 Фиксируем результат |  |
| 2 Снятие данных |  |
| 2.1 Кликнув на графике ведем аккуратно линию по следу графика. |  |
| 2.2 Нажимаем на кнопку «снять результаты» и получаем результаты в формате JSON |  |

JSON (javascript object notation) это способ представления данных. Данные представляются в текстовом формате. Возможно предоставлять сложно структурированные данные Преимущества данного формате в простоте и распространенности. JSON поддерживают все языки программирования. Так как JSON является подмножеством языка javascript, взаимодействие клиентской части (снятие данных) и серверной производится по простому алгоритму.

CSV (Comma-Separated Values) представляет данные в очень простом формате. Ряды данных разделенные запятой. Данный формат очень легко импортируется в программный комплекс Microsoft Office Excel.

Для удобства будем обозначать J2J1 греческой буквой омега большая Ω, а l2l1 как омега маленькое ω и Θ для PкрJ1 .

График для определения критической силы при Ω=4   находится в приложении.

На графике присутствует по оси у    корень отношения критической силы к моменту инерции штока Θ. По оси х заданы отношения длины расстояние от головки штока гидроцилиндра до точки А   к расстоянию от переходной точки А до шарнира корпуса гидроцилиндра. Заданное в логарифмическом масштабе.

После загрузки графика в программу и расставления отметок на график наносится порядка 500 точек. С каждой точки мы получаем координату по оси 
lg(ω) и Ω. Данные выгружаются в формате csv и имеют следующий вид

| № | lg(ω) | ω | Ω | № | lg(ω) | ω | Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.29878 | 1.98967 | 18.1783 | 16 | 0.32073 | 2.09282 | 17.7643 |
| 2 | 0.30122 | 2.00087 | 18.1783 | 17 | 0.32195 | 2.0987 | 17.7643 |
| 3 | 0.30244 | 2.0065 | 18.1783 | 18 | 0.32317 | 2.10461 | 17.7643 |
| 4 | 0.30488 | 2.0178 | 18.1783 | 19 | 0.32439 | 2.11052 | 18.1783 |
| 5 | 0.3061 | 2.02347 | 18.1783 | 20 | 0.32561 | 2.11646 | 17.7643 |
| 6 | 0.30732 | 2.02916 | 18.0955 | 21 | 0.32683 | 2.12241 | 17.6815 |
| 7 | 0.30854 | 2.03487 | 18.0127 | 22 | 0.32927 | 2.13436 | 17.6815 |
| 8 | 0.30976 | 2.04059 | 17.9299 | 23 | 0.33049 | 2.14036 | 17.6815 |
| 9 | 0.31098 | 2.04633 | 17.8471 | 24 | 0.33293 | 2.15242 | 17.5987 |
| 10 | 0.3122 | 2.05208 | 17.8471 | 25 | 0.33415 | 2.15847 | 17.5987 |
| 11 | 0.31341 | 2.05785 | 17.8471 | 26 | 0.33537 | 2.16454 | 17.5987 |
| 12 | 0.31463 | 2.06364 | 17.8471 | 27 | 0.33659 | 2.17063 | 17.5159 |
| 13 | 0.31585 | 2.06944 | 17.8471 | 28 | 0.3378 | 2.17673 | 17.5159 |
| 14 | 0.31829 | 2.0811 | 17.7643 | 29 | 0.33902 | 2.18285 | 17.5159 |
| 15 | 0.31951 | 2.08695 | 17.7643 | 30 | 0.34024 | 2.18899 | 17.5159 |

В первой колонке содержатся

Первая колонка значения lg(ω). Во вторую колонку система выводит ω. И lg(ω) ω в исходном графике были по оси x. В третьей колонке располагаются значения Ω, по оси y.

Построим график, как и в исходном графике, по значениям lg(ω) и Ω.

Рисунок 2.3 ‒ Первичный вид исходных данных на графике в логарифмических координатах по оси ω

На первый взгляд полученный график не похож на исходный график, что объясняется масштабом по осям lg(ω) и Ω. Построим график по значениям Ω и ω.

Рисунок 2.4 ‒ Первичный вид исходных данных на графике в декартовых координатах по оси ω

По графику можно судить, что функция имеет убывающий характер. Резко уменьшаясь при небольших значениях ω. Она нормализуется в дальнейшем и стремится к константному значению Ω

Для анализа зависимости будем использовать линию тренда. В пакете excel cсуществует шесть различных видов линия тренда (аппроксимация и сглаживание), которые могут быть отражены на диаграмме. Использование линии тренда того или иного вида определяется типом данных.

Точность аппроксимации. Линия тренда в наибольшей степени приближается к представленной на диаграмме зависимости, если величина достоверности аппроксимации равно или близко к 1. При аппроксимации данных с помощью линии тренда значение R-квадрат рассчитывается автоматически. Полученный результат можно вывести на диаграмме.

После построения графика мы аппроксимируем данный график

Всеми доступными в excel методами: экспоненциальным, линейным, логарифмическим, полиноминальным, степенным и методом скользящее среднее

Линейная аппроксимация

Линейная аппроксимация — это прямая линия, наилучшим образом описывающая набор данных. Она применяется в самых простых случаях, когда точки данных расположены близко к прямой. Говоря другими словами, линейная аппроксимация хороша для величины, которая увеличивается или убывает с постоянной скоростью.

Получаем линейное уравнение где коэффициент у переменной отрицательный, что свидетельствует о убывающем характере функции. Значение R-квадрат = 0,0505, что свидетельствует что данный вид аппроксимации нам не подходит.

Рисунок 2.5 ‒ Линия тренда, полученная путем линейной аппроксимации

Получаем формулу вида

| y=-0.0387064417*x + 14.1942163653 | (29) |
| --- | --- |

Логарифмическая аппроксимация

Логарифмическая аппроксимация хорошо описывает величину, которая вначале быстро растет или убывает, а затем постепенно стабилизируется. Описывает как положительные, так и отрицательные величины.

Рисунок 2.6 ‒ Линия тренда, полученная путем логарифмической аппроксимации

Получаем логарифмическое уравнение где коэффициент у переменной отрицательный, что свидетельствует о убывающем характере функции. Кривая довольно хорошо описывает данные, поскольку значение R-квадрат, равное 0,9295, близко к единице.

| y=-2.1508483509*ln(x) + 17.7928372169 | (30) |
| --- | --- |

Полиномиальная аппроксимация

Полиномиальная аппроксимация используется для описания величин, попеременно возрастающих и убывающих. Она полезна, например, для анализа большого набора данных о нестабильной величине. Степень полинома определяется количеством экстремумов (максимумов и минимумов) кривой. Полином второй степени может описать только один максимум или минимум. Полином третьей степени имеет один или два экстремума. Полином четвертой степени может иметь не более трех экстремумов.

Рисунок 2.7 ‒ Линия тренда, полученная путем полиноминальной аппроксимации 2 степени

Получаем формулу вида

| y=0.0003209036*x2- 0.1108486709*x + 15.0337909909 | (31) |
| --- | --- |

Рисунок 2.8 ‒ Применение линейной аппроксимации к исходным данным

После увеличения степени полинома, значение R-квадрат также увеличивается, увеличивая точность. Но визуально наблюдаются волны, что говорит о неприменимости данного метода. Пакет excel позволяет применять полином до 6 степени, но мы делаем вывод, что этот метод нам не подходит.

Рисунок 2.9 ‒ Линия тренда, полученная путем полиноминальной аппроксимации 3 степени

y=-0.0000029020x3 + 0.0014152706x2 - 0.2003826011x + 15.6342819445

Степенное приближение дает хорошие результаты, если зависимость, которая содержится в данных, характеризуется постоянной скоростью роста. Примером такой зависимости может служить график ускорения автомобиля. Если в данных имеются нулевые или отрицательные значения, использование степенного приближения невозможно.

Рисунок 2.10 ‒ Линия тренда, полученная путем степенной аппроксимации

Получаем формулу вида

| y=18.8770170889*x-0.1826214356 | (32) |
| --- | --- |

Экспоненциальная аппроксимация

Экспоненциальное приближение следует использовать в том случае, если скорость изменения данных непрерывно возрастает. Однако для данных, которые содержат нулевые или отрицательные значения, этот вид приближения неприменим.

Рисунок 2.11 ‒ Линия тренда, полученная путем экспоненциальной аппроксимации

Получаем формулу вида

| y=14.0015874744*e-0.0034986478x | (33) |
| --- | --- |

Сведем значения для R квадрат для всех методов в сводную таблицу.

| Метод аппроксимации | R2 |
| --- | --- |
| линейная | 0.5053 |
| логарифмическая | 0.9295 |
| полиноминальная 2 степени | 0.7138 |
| полиноминальная 3 степени | 0.8048 |
| степенная | 0.976 |
| экспоненциальная | 0.6013 |

Наилучший результат выдает степенной метод. Делаем вывод о степенном характере функции. Применяем этот метод для оставшихся зависимостей на всех графиках.

Из полученных данных возможно проверить показатель степени и коэффициент на зависимости. Первым проверим коэффициент.

Сделаем выборку из 5 l1 зависимостей. Заносим все данные в таблицу коэффициенты относительно   Ω и l1

Таблица №

Значения аппроксимированного коэффициента в зависимости от Θ и Ω

| Ω Θ | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 20,068 | 20,361 | 19,776 | 19,074 | 19,218 | 19,010 | 17,726 |
| 1000 | 36,344 | 37,368 | 37,506 | 37,436 | 36,376 | 36,554 | 35,693 |
| 600 | 63,145 | 63,952 | 63,255 | 62,077 | 61,123 | 60,617 | 61,280 |
| 400 | 95,101 | 93,359 | 94,875 | 91,140 | 90,347 | 89,303 | 89,529 |
| 200 | 189,237 | 194,381 | 184,747 | 182,753 | 184,190 | 177,979 | 173,561 |

С увеличением Ω прослеживается очень слабая зависимость с большой погрешностью

При этом чем больше Θ тем явнее она видна(погрешность)

Таблица №

Динамика изменений аппроксимированного коэффициента от Θ и Ω

| Ω Θ | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 |  | -0.2930 | 0.5850 | 0.7020 | -0.1440 | 0.2080 | 1.2840 |
| 1000 |  | -1.0240 | -0.1380 | 0.0700 | 1.0600 | -0.1780 | 0.8610 |
| 600 |  | -0.8070 | 0.6970 | 1.1780 | 0.9540 | 0.5060 | -0.6630 |
| 400 |  | 1.7420 | -1.5160 | 3.7350 | 0.7930 | 1.0440 | -0.2260 |
| 200 |  | -5.1440 | 9.6340 | 1.9940 | -1.4370 | 6.2110 | 4.4180 |

Проверяем динамику увеличения

Рисунок 2.12 ‒ Динамика изменений аппроксимированного коэффициента

Разница положительная делаем вывод, о том, что зависимость все же есть

Таблица №

Динамика накопления изменений аппроксимированного коэффициента от Θ и Ω

| Ω Θ | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 0.0000 | -0.2930 | -0.0010 | 0.9930 | 1.8430 | 2.9010 | 5.2430 |
| 1000 | 0.0000 | -1.0240 | -2.1860 | -3.2780 | -3.3100 | -3.5200 | -2.8690 |
| 600 | 0.0000 | -0.8070 | -0.9170 | 0.1510 | 2.1730 | 4.7010 | 6.5660 |
| 400 | 0.0000 | 1.7420 | 1.9680 | 5.9290 | 10.6830 | 16.4810 | 22.0530 |
| 200 | 0.0000 | -5.1440 | -0.6540 | 5.8300 | 10.8770 | 22.1350 | 37.8110 |

Строим график по 4 линиям за исключение

Рисунок 2.13 ‒ Динамика накопления изменений аппроксимированного коэффициента

Строим накопительную функцию делаем вывод о линейном характере функции. Аппроксимируем линейно

Полученная функция имеет вид

Получаем следующие данные

Таблица №

Коэффициенты с аппроксимированной функции

| a | b |
| --- | --- |
| 14.381 | -21.722 |
| 8.0315 | -9.3761 |
| 2.7093 | -4.3038 |
| 1.9134 | -2.7103 |

Прослеживается зависимость при увеличении Ω. Причем чем меньше l1 тем больше она прослеживается. Но из-за наличия грубой погрешности дальнейшее исследование невозможно. Также делаем выводы, что из-за незначительности влияния (около 1-2% на конечные результат) этой зависимостью можно пренебречь.

Для получения более точных результатов я принял решение написать программу для автоматической аппроксимации по нужному мне алгоритму. Я выбрал язык программирования go. go системный строго типизированный язык с нативной поддержкой конкурентности. Выбором послужил факт, что я его хорошо знаю и легкий с-подобный синтаксис.

Обработка

| Ω Θ | 4 | 2 | 1,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 17,72648932 | 19,07488 | 20,06815 |
| 1750 | 19,98090496 | 21,30842 | 21,75164 |
| 1500 | 23,46205808 | 25,32682 | 26,11708 |
| 1250 | 28,41923891 | 29,99536 | 30,02821 |
| 1000 | 35,69308451 | 37,43614 | 36,34499 |
| 800 | 43,85583909 | 46,41068 | 44,58457 |
| 700 | 50,92689498 | 52,74732 | 52,1713 |
| 600 | 61,28001971 | 62,0772 | 63,14517 |
| 500 | 69,1537486 | 70,14627 | 78,86518 |
| 400 | 89,52984271 | 91,14002 | 95,1014 |
| 300 | 121,272447 | 126,6885 | 128,8201 |
| 250 | 143,5497703 | 154,6614 | 151,6446 |
| 200 | 173,5614935 | 182,7535 | 189,2379 |

Следующим шагом проверим влияние l1 на коэффициент. Делаем выборку из 3 графиков, различающихся Ω

Таблица №

Расчетные зазоры на диаметры в направляющих штока и между поршнем и цилиндром в см

| Ω Θ | 4 | 2 | 1,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 17,72648932 | 19,07488 | 20,06815 |
| 1750 | 19,98090496 | 21,30842 | 21,75164 |
| 1500 | 23,46205808 | 25,32682 | 26,11708 |
| 1250 | 28,41923891 | 29,99536 | 30,02821 |
| 1000 | 35,69308451 | 37,43614 | 36,34499 |
| 800 | 43,85583909 | 46,41068 | 44,58457 |
| 700 | 50,92689498 | 52,74732 | 52,1713 |
| 600 | 61,28001971 | 62,0772 | 63,14517 |
| 500 | 69,1537486 | 70,14627 | 78,86518 |
| 400 | 89,52984271 | 91,14002 | 95,1014 |
| 300 | 121,272447 | 126,6885 | 128,8201 |
| 250 | 143,5497703 | 154,6614 | 151,6446 |
| 200 | 173,5614935 | 182,7535 | 189,2379 |

Рисунок 2.14 ‒ Функция аппроксимированных коэффициентов.

Рисунок 2.16 ‒ Применение степенной аппроксимации

Рисунок 2.17 ‒ Применение логарифмической аппроксимации

Рисунок 2.18 ‒ Применение экспоненциальной аппроксимации

Наилучший результат выдает степенная аппроксимация. Проводим аппроксимацию для выборки

| Ω p | 1.1 | 1.3 |
| --- | --- | --- |
| 2000 | -0.19128 | -0.17561 |
| 1750 | -0.1818 | -0.16054 |
| 1500 | -0.18877 | -0.16094 |
| 1250 | -0.18405 | -0.16045 |
| 1000 | -0.17461 | -0.14918 |

Наблюдается явная связь с минимальной погрешностью. Приводим к общему виду

x=36511l1

Строим график по данной функции

Рисунок 2.19 ‒ Интерфейс программы для снятия исходных данных с графиков

Следующим шагом проанализируем зависимости показателя степени

Построим сводную таблицу

| Ω p | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | -0.19128 | -0.17561 | -0.13439 | -0.10391 | -0.09998 | -0.09448 | -0.07542 |
| 1750 | -0.1818 | -0.16054 | -0.12702 | -0.0936 | -0.09054 | -0.08702 | -0.06991 |
| 1500 | -0.18877 | -0.16094 | -0.12607 | -0.09995 | -0.09094 | -0.08607 | -0.06887 |
| 1250 | -0.18405 | -0.16045 | -0.12192 | -0.10522 | -0.10045 | -0.09192 | -0.07849 |
| 1000 | -0.17461 | -0.14918 | -0.12657 | -0.10811 | -0.09014 | -0.08706 | -0.07276 |
| 800 | -0.18227 | -0.15975 | -0.12311 | -0.10052 | -0.09975 | -0.08311 | -0.06728 |
| 700 | -0.18953 | -0.15471 | -0.12974 | -0.10155 | -0.10471 | -0.07974 | -0.07524 |
| 600 | -0.19072 | -0.1615 | -0.13324 | -0.10287 | -0.09862 | -0.09051 | -0.07592 |
| 500 | -0.18771 | -0.15248 | -0.12071 | -0.07439 | -0.10248 | -0.08071 | -0.08249 |
| 400 | -0.18012 | -0.15339 | -0.13445 | -0.09727 | -0.09729 | -0.08915 | -0.07323 |
| 300 | -0.18303 | -0.15658 | -0.12205 | -0.1168 | -0.10658 | -0.09205 | -0.06825 |
| 250 | -0.17927 | -0.15784 | -0.12807 | -0.1091 | -0.09784 | -0.08807 | -0.06654 |
| 200 | -0.17357 | -0.16248 | -0.12176 | -0.09948 | -0.09422 | -0.0749 | -0.05992 |

Проверим на зависимость от Θ

Рисунок 2.20 ‒ Коэффициент в зависимости от Θ

Значение явно постоянно, что видно из графика. На графике присутствует систематическая погрешность, что не влияет на результат.

Проверим на зависимость от  Ω. Сперва округлим данные

| Ω | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее | -0.1836 | -0.15888 | -0.12685 | -0.10098 | -0.09797 | -0.08652 | -0.07187 |

Производим аппроксимацию

Выбираем степенную аппроксимацию

Рисунок 2.21 ‒ Применения степенной линии тренда к аппроксимированным данным

Прослеживается явная зависимость. Наблюдается грубая погрешность.

Подставляем Ω

y= 0,1867*Ω-0,72

Вставляем полученные данные в формулу расчета критической силы

PкрJ1=36511l1*l2l1-0,1867*J2J1-0,72

По полученной формуле строим график в excel

Рисунок 2.22 ‒ Сравнение полученной функции к исходным данным

Так как аппроксимировать степенным методом не получается при отрицательной степени делаем вывод, что необходимо преобразовать функцию к другому виду.

Рисунок 2.2 ‒ Интерфейс программы для снятия исходных данных с графиков

PкрJ1=36511l1*l1l20,1867*J2J1-0,72

PкрJ1=36511l1*l1l20,1867J2J10,36

Выводы:

- Была обработана методика съема данных с графиков с искажением координатной сетки

- После предварительной обработки данных были учтены погрешности и нивелированы повторным снятием данных с более высокой точностью

- Первоначально данные были обработаны в пакете excel что позволило наглядно и эффективно выбрать методы аппроксимации. Вторым шагом выбранные методы были запрограммированы и все данные обработала машина без моего участия, что исключило человеческую ошибку и гарантировало точность.

- Была выявлена зависимость отношения инерций сечения цилиндра и штока и отношения длин штока и цилиндра к критической силе